ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of  Reference : T.O.R.)

งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว

สำนักงานประปาท่าแซะ (สถานีผลิตน้ำเนินสันติ) อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้ วงเงินงบประมาณ 3,362,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

และบ้านพัก 2 ครอบครัว  สำนักงานประปาท่าแซะ (สถานีผลิตน้ำเนินสันติ) อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1  ทำการถมดินบดอัดแน่นบริเวณที่จะใช้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ (พื้นที่เดิมเป็นสระพักตะกอน ก่อนทำการถมดิน ผู้รับจ้างจะต้องขุดลอกตะกอนเดิมออกก่อน) ให้ได้ระดับตามกำหนดในแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2)

2.2  งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาด 15.00 × 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

-  ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาด 15.00 × 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่

4 22 50 01 (1/2), 10/430-432 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

-  ยกเลิกที่นั่งพัก, เคาน์เตอร์ด้านหน้า และ ผนังกั้นห้อง บางส่วนตามแบบเลขที่ 10/430-432 โดยให้กั้นห้องภายใน ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2)

-  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานการติดตั้งของการประปาส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด

2.3 งานก่อสร้างบ้านพัก 1 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง

- ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2) , ม.บ.462101, 200706 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

-  รูปแปลนตามแบบ ม.บ.462101ให้แก้ไขใหม่ ตามแบบเลขที่ 200706 นอกเหนือจากนั้นให้ก่อสร้างตามแบบของกรมการปกครอง เลขที่ ม.บ.462101

-  ผนัง ผ 1 ให้ใช้ผนังสำเร็จรูป (เทียบเท่าไม้ฝาเชอร์ร่าลายสัก ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว)

-  ผนัง ผ 2 ให้ใช้ไม้อัดสัก เกรด B

-  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมแปร์ จำนวน 2 ชุด ตามมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อมเชื่อมประสานไปยังสุขภัณฑ์ภายในอาคารทุกจุด ตามมาตรฐานการติดตั้งของการประปาส่วนภูมิภาค

-  เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณใต้ถุนบ้านพัก พื้นที่ 6.90 * 9.40 ตารางเมตร โดยรองทรายบดอัดหนา 0.10 เมตร ลานคอนกรีตใช้คอนกรีต ค1 หนา 0.10 เมตร เสริมเหล็กตะแกรง ขนาด 6 มม. ระยะห่าง 0.20 เมตร

-  ในส่วนของฐานรากของอาคารให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโดยใช้ฐานรากแบบ ต้องตอกเข็ม

-  ให้ยืดความสูงของตอม่อและบันไดให้สูงขึ้นจากแบบเดิมเลขที่ ม.บ.462101 โดยก่อสร้างตามแบบเลขที่ 200706

-  ติดตั้งมุ้งลวดประตู และมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด หน้าต่างทุกบาน ยกเว้นประตูภายในไม่ต้องติดตั้ง

2.4  ก่อสร้างเสาธง จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01, 13/256 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมทั้งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) และปูบล๊อคคอนกรีต 8 เหลี่ยมคุณภาพเทียบเท่า CPAC ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2), SD 14/069-070 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.6  ก่อสร้างที่จอดรถ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2) และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.7  ก่อสร้างประตูรั้วแบบ ก. จำนวน 1 ชุด กว้าง 6.00 เมตร และช่องคนเดินกว้าง 1.00 ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2), ม.12/004, ม.12/005 และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.8  ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ราง v, ราง u และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เทคอนกรีตหุ้มบริเวณประตูที่สร้างใหม่) ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2) และรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.9  จัดหา โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รายละเอียดจะกำหนดระหว่างก่อสร้าง

2.10  ประสานท่อ วางท่อจ่ายน้ำประปาภายใน ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (1/2), มาตรฐานการติดตั้งของการประปาส่วนภูมิภาคและรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.11  ปักเสาไฟฟ้าแสงสว่างภายในพร้อมโคมไฟ จำนวน 2 ชุด พาดสายไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ 4 22 50 01 (2/2), มาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา  ให้เป็นไปตามประกาศของงานโครงการนั้นๆ

- ระยะเวลาในก่อสร้าง  ไม่เกิน 180 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,594,700.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)