ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม

ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน  15,658 ท่อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Auction )

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530  จำนวน  15,658 ท่อ พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่งแบ่งการจัดซื้อเป็น 10  สำนักงานประปาเขต   ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1			จำนวน    2,792    ท่อ

2. สำนักงานประปาเขต 2			จำนวน    1,849    ท่อ

3. สำนักงานประปาเขต 3 		จำนวน       809    ท่อ

4. สำนักงานประปาเขต 4			จำนวน    1,606    ท่อ

5. สำนักงานประปาเขต 5			จำนวน    1,544    ท่อ

6. สำนักงานประปาเขต 6			จำนวน    1,377    ท่อ

7. สำนักงานประปาเขต 7			จำนวน    1,429    ท่อ

8. สำนักงานประปาเขต 8			จำนวน    1,301    ท่อ

9. สำนักงานประปาเขต 9			จำนวน    1,884    ท่อ

10. สำนักงานประปาเขต 10		จำนวน    1,067    ท่อ

***ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต หรือจะเสนอราคาเฉพาะสำนักงานประปาเขตใดสำนักงานประปาเขตหนึ่งก็ได้***

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.207-2530  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

มอก.			หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม สำหรับผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงาน

ประปาในสังกัดของ กปภ.   ทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต จำนวน  15,658 ท่อ พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ. ทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต  ตามแผนส่งมอบ

2.2 เพื่อให้คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.

207-2530

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.

และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่

จะจัดซื้อฯ  ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย  1 สัญญา

  - ผู้เสนอราคาต้องเสนอคลอรีนเหลวที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ.

ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

  - โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ

เทียบเท่า

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นคลอรีนเหลวที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “คลอรีน

เหลว”  ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.207-2530 บรรจุในท่อเหล็กทนความดัน ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2 คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

คลอรีนเหลวต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 ของปริมาตร โดยผู้เสนอขายจะต้อง

แนบใบรับรองคุณภาพของคลอรีนเหลวที่เสนอ ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้มาพร้อมใบเสนอราคา

4.3 คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.3.1 ท่อบรรจุคลอรีนเหลวให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นท่อแบบ

มีตะเข็บ

4.3.2 ภายนอกให้ทาสีเหลือง และมีข้อความแสดงถึงชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทย และสูตร

สารเคมีของคลอรีน ตามที่ระบุใน มอก.88-2517 และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ระบุใน มอก.207-2530

4.3.3 ลิ้นจ่ายคลอรีน (Chlorine Cylinder Valve) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Superior หรือ

Advance หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า และจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ หรือสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารเคมีและสารพิษ เช่น Chlorine Institute of  America เป็นต้น

4.3.4 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ จะต้องมีชนวนโลหะ (Fuse Metal Safety

Device) ซึ่งจะละลายได้ด้วยความร้อนที่ 65 องศาเซลเซียส พร้อมกลอุปกรณ์นิรภัยตาม มอก.255-2521

4.3.5 ฝาครอบลิ้น (Protection Cap) อุปกรณ์ส่วนที่เป็นลิ้นจ่าย หรือวาล์วต่าง ๆ   ต้องมีฝา

ครอบลิ้นนิรภัยป้องกันไว้ขณะขนส่ง หรือยังมิได้ใช้งาน

4.3.6 ผู้ขายต้องจัดหาปะเก็นของฝาครอบลิ้นจำนวน 2 อัน ต่อคลอรีนเหลว 1 ท่อ

4.3.7 ลิ้นจ่ายคลอรีนจะต้องได้รับการทดสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมชำรุดเสียหาย  และถ้าหากเกิดการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้  ผู้จะขายจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย

4.4 เครื่องหมายและฉลาก ตาม มอก. 207-2530

ที่ภาชนะบรรจุ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำพร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.4.3 วัน เดือน ปีที่บรรจุ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.4.5 ข้อความที่ตัวภาชนะบรรจุแสดงว่าเป็นก๊าซพิษ หรืออันตราย  ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง

ประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

5. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ

ก่อนทำการบรรจุคลอรีนเหลว ผู้จะขายต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของท่อบรรจุคลอรีนเหลว ตาม มอก.358-2531 เสียก่อน  ท่อบรรจุคลอรีนที่ผ่านการทดสอบข้างต้นแล้ว เมื่อใช้บรรจุคลอรีนเหลวระหว่างการขนส่งหากมีการรั่วไหล หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่น  ผู้จะขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 3 ปี สำหรับภาชนะบรรจุที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 2 ปี โดยให้ผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

6. การทดสอบลิ้นจ่ายคลอรีน

ลิ้นจ่ายคลอรีน จะต้องได้รับการทดสอบการรั่วซึมให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีและปลอดภัยตลอดเวลา

7. ขนาดบรรจุ

น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

ในระหว่างเวลารับประกันตามสัญญาข้อ 9 หากท่อบรรจุคลอรีนเหลวหรือวาล์ว มีการรั่วซึม มีรอยแตกร้าว หรือตำหนิอื่นใด ผู้จะขายต้องนำกลับทันทีที่ได้รับแจ้ง และจะต้องนำท่อที่บรรจุคลอรีนเหลวเต็มมาชดใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. การส่งมอบ

8.1  คลอรีนเหลวที่ตกลงจะซื้อจะขายกันตามสัญญานี้  มีจำนวน 15,658  ท่อ

8.2  จำนวนในการสั่งซื้อเดือนหนึ่ง  อย่างมากไม่เกิน 1,763  ท่อ  อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  1,704  ท่อ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ   ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 15,658  ท่อ       ตามตารางแสดงจำนวนและจุดส่งมอบแนบท้ายบันทึกนี้

8.3  ผู้จะขายจะต้องจัดส่งคลอรีนเหลวภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยมีระยะเวลาส่งมอบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึง กันยายน 2550 ส่งมอบ ณ โรงกรองน้ำของสำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ. ทั้ง 10  สำนักงานประปาเขต  ตามจำนวนที่กำหนดให้ส่งมอบแต่ละเดือน ดังนี้

แผนความต้องการคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ  100  กิโลกรัม : เดือน

เพื่อส่งมอบให้สำนักงานประปาต่างๆในสังกัดสำนักงานประปาเขต 1 – 10

งบประมาณ  ปี 2550

| สำนักงานประปาเขต | ม.ค. (1) | ก.พ. (2) | มี.ค. (3) | เม.ย. (4) | พ.ค. (5) | มิ.ย. (6) | ก.ค. (7) | ส.ค. (8) | ก.ย. (9) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310 | 309 | 309 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 2,792 |
| 2 | 204 | 205 | 204 | 207 | 206 | 205 | 206 | 206 | 206 | 1,849 |
| 3 | 91 | 88 | 89 | 89 | 92 | 88 | 91 | 89 | 92 | 809 |
| 4 | 174 | 180 | 174 | 178 | 176 | 183 | 178 | 184 | 179 | 1,606 |
| 5 | 173 | 158 | 174 | 176 | 174 | 169 | 171 | 175 | 174 | 1,544 |
| 6 | 149 | 154 | 155 | 158 | 155 | 154 | 151 | 152 | 149 | 1,377 |
| 7 | 159 | 157 | 160 | 159 | 159 | 158 | 160 | 158 | 159 | 1,429 |
| 8 | 144 | 142 | 147 | 145 | 146 | 143 | 145 | 145 | 144 | 1,301 |
| 9 | 197 | 189 | 220 | 213 | 219 | 212 | 217 | 206 | 211 | 1,884 |
| 10 | 124 | 122 | 116 | 127 | 118 | 118 | 118 | 116 | 108 | 1,067 |
| รวม | 1,725 | 1,704 | 1,748 | 1,763 | 1,756 | 1,741 | 1,748 | 1,741 | 1,732 | 15,658 |

หมายเหตุ   ช่วงที่มีความต้องการต่ำสุด จำนวน 1,704 ท่อ

ช่วงที่มีความต้องการสูงสุด จำนวน 1,763 ท่อ

8.4  การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากผู้จะซื้อ  ให้ผู้จะขายจัดส่งคลอรีนเหลวให้การประปาส่วนภูมิภาคแต่ละแห่งเดือนละ 1 ครั้ง  ตามจำนวนและจุดส่งมอบในตารางแสดงจำนวนที่กำหนดและจุดส่งมอบคลอรีนเหลวแนบท้ายสัญญานี้

8.5  ในกรณีที่ผู้จะซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือเวลาในการจัดส่งจากที่กำหนดไว้ข้างต้น  ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

8.6   กปภ. สงวนสิทธิ์ลดหรือเพิ่มจำนวนจัดซื้อตามข้อ 8.1 ได้อีกไม่เกิน 20 %

9. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้

9.1  ก่อนนำภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวขึ้นรถบรรทุก ต้องทำการตรวจสอบการรั่วของก๊าซคลอรีนทุกภาชนะบรรจุ โดยใช้แอมโมเนีย

9.2  ภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิ้นจ่าย เพื่อป้องกันลิ้นจ่ายคลอรีนไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง  และเกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง และเก็บรักษา

9.3  ภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีไม้หมอนหนุน (Chocks or Cradle) และผูกรัดด้วยเชือก หรือโซ่อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อป้องกันการกลิ้ง  การกระทบกระแทก   และการเคลื่อนตัวของภาชนะบรรจุในระหว่างการขนส่ง

9.4  รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

9.5  การยกภาชนะบรรจุลงจากรถ ต้องระวังไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการกระแทกกับพื้น และต้องใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการยกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว

9.6  การยกภาชนะบรรจุ ห้ามมิให้เกี่ยวยกที่ลิ้นจ่ายคลอรีนและฝาครอบลิ้นจ่ายคลอรีน

9.7  ห้ามมิให้ขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนรวมกับวัตถุไวไฟ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือ วัตถุไวไฟอื่น ๆ

9.8  ห้ามจอดรถที่บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนในระหว่างการขนส่งนาน ๆ หากจำเป็นให้จอดรถห่างชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล

9.9  รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ประจำรถตลอดเวลาอุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ หน้ากากป้องกันก๊าซคลอรีน เครื่องดับเพลิง ปูนขาว แอมโมเนีย และประแจที่จำเป็น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

9.10  พนักงานขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและวิธีการแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วของคลอรีนจากภาชนะบรรจุ

9.11 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนทุกคัน ต้องมีป้ายแสดงข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่เกิดการรั่วของคลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

9.12  หากเกิดการรั่วหรือสงสัยว่าคลอรีนรั่วในระหว่างการขนส่ง ต้องนำรถออกจากแหล่งชุมชุนโดยเร็ว และแจ้งโรงงานผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ หากรั่วมากต้องแจ้งสถานีตำรวจและรถพยาบาล และป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาในบริเวณนั้น

9.13  ห้ามมิให้ใช้น้ำราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่ว

9.14  ห้ามมิให้ทิ้งภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่วลงในแหล่งน้ำ

10. การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว

10.1 ผู้จะซื้อหรือผู้แทนของผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากคลอรีนเหลวที่โรงงานผลิต  ซึ่งผู้จะขายจะส่งให้แก่ผู้จะซื้อมีจำนวนไม่เกิน 1 % ของคลอรีนเหลวที่จะส่งมอบในเดือนนั้น ๆ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง   และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ณ โรงงานผลิตของผู้จะขาย  หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้จะซื้อเห็นชอบ  โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนี้เป็นภาระของผู้จะขายทั้งสิ้น

10.2 จากการตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลวหากพบว่า คลอรีนเหลวมีธาตุคลอรีนน้อยกว่า 99.5% โดยปริมาตร   ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากยอดรวมที่ได้ตกลงจะซื้อจะขายตามส่วนของธาตุคลอรีนที่น้อยลง    โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดต่อไป    หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.3 จากการตรวจสอบน้ำหนักของคลอรีนเหลวหากพบว่า ท่อใดมีน้ำหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายแต่ละท่อตามส่วนของคลอรีนที่น้อยลง แต่

ไม่น้อยกว่าท่อละ 100.-บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)   โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดต่อไป หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.4 หากคลอรีนเหลวที่จัดส่ง เกิดการรั่วซึมทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่ายกายชีวิตหรือทรัพย์สินของ กปภ. หรือของผู้อื่น  ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดอีกด้วย

กรณีคลอรีนเหลวที่จัดส่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบจ่ายคลอรีน ของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้จะขายต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคด้วย

10.5  กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อปรากฏว่า ผู้แทนของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับและได้ส่งมอบหลักฐานในการตรวจรับให้แก่ฝ่ายของผู้จะขายแล้ว

10.6  กรณีที่ผู้จะขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการซื้อขายนี้ และเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้จะขาย ผู้จะขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จะซื้อไม่ได้

10.7 ในการส่งคลอรีนเหลวทุกงวด ยกเว้นงวดแรกผู้จะขายสามารถขอรับท่อเปล่าคืนจากสำนักงานประปาได้ ตามจำนวนท่อที่ผู้จะขายส่งมอบให้สำนักงานประปาตามงวดนั้น หากสำนักงานประปาใดหรือผู้จะซื้อไม่สามารถคืนท่อเปล่าให้ผู้จะขายตามจำนวนนั้น ผู้จะขายจะไม่ส่งคลอรีนเหลวให้สำนักงานประปานั้นในงวดต่อไปตามจำนวนท่อเปล่าที่ยังไม่ได้รับคืนก็ได้ โดยผู้จะซื้อจะไม่ยกกรณีนี้ขึ้นมาปรับผู้จะขายตามที่ระบุในสัญญา แต่ผู้จะขายจะต้องแจ้งให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน

10.8 สำหรับท่อเปล่าในงวดสุดท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืนเมื่อครบกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบคลอรีนเหลวไว้เรียบร้อย

11. ข้อความในข้อตกลงซื้อขายให้หมายถึงจะซื้อจะขาย ดังนี้คือ

ผู้ซื้อ		หมายถึง		ผู้จะซื้อ

ผู้ขาย		หมายถึง		ผู้จะขาย

สัญญาซื้อขาย	หมายถึง		สัญญาจะซื้อจะขาย

12. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมทั้งหมด เป็นเงิน  53,484,324.50  บาท                             (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะแบ่งออกเป็น 10  สำนักงานประปาเขต  ดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1              		8,663,576.00   บาท

2. สำนักงานประปาเขต 2			5,539,604.00   บาท

3. สำนักงานประปาเขต 3                            2,423,764.00   บาท

4. สำนักงานประปาเขต 4                            5,928,549.00   บาท

5. สำนักงานประปาเขต 5                            6,277,904.00   บาท

6. สำนักงานประปาเขต 6                            4,567,509.00   บาท

7. สำนักงานประปาเขต 7                            5,122,250.50   บาท

8. สำนักงานประปาเขต 8                            4,524,227.50   บาท

9. สำนักงานประปาเขต 9                            6,954,786.00   บาท

10. สำนักงานประปาเขต 10                          3,482,154.50   บาท

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ  ภิริยะกากูล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.........................................กรรมการ 			ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นางวราภรณ์  ชัยสนิท)				     (นางสาวรัชฎาวรรณ   พนัสอำพน)

หัวหน้างาน 8 งานส่งเสริมวิชาการ			         หัวหน้างาน 8 งานมลภาวะน้ำ