ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานประปาบ้านบึง

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินอุดหนุน และเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ  34,228,400.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่องานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานประปาบ้านบึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงสถานีผลิตน้ำบ้านบึง  มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เจาะสำรวจดิน  โดยวิธีการ  Washing  bore  จำนวน  2  หลุม  ในตำแหน่งภายในบริเวณที่ก่อสร้างถังน้ำใส  และถังสูง

2.1.2   ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  1,000  ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  SD05/021 – 026  แบบ  ก 01  จำนวน  1 ถัง  ณ  สำนักงานประปาบ้านบึง

2.1.3 ก่อสร้างหอถังสูง  ขนาด  250  ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  ม.06-250(2)/1-7  จำนวน 1 ถัง  ณ  สำนักงานประปาบ้านบึง

2.1.4 จัดหาและติดตั้ง Attitude  Valve Ø  200  mm.  ติดตั้งตำแหน่งท่อขึ้นถังสูงเดิม  จำนวน 1 ชุด  ตามรายละเอียดประกอบแบบ

2.1.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง  อัตราการสูบ  300  ลบ.ม./ชม.  TDH  40  ม.  จำนวน 2 ชุด  ตามแบบเลขที่  BB(50)01-ME พร้อมปรับปรุงแท่นเครื่องให้ได้ขนาดตามมาตรฐานเลขที่ BB(50)01-MS2

2.1.6 ปรับปรุงเส้นท่อภายในบริเวณสำนักงานประปาบ้านบึง  ตามรายละเอียดในแบบเลขที่  BB(50)01-LO  พร้อมประสานท่อจ่ายใช้ภายในสถานีเดิมเข้ากับท่อ SØ300 มม. (ใหม่)  ที่ออกจากถึงสูงเดิม

2.1.7 ก่อสร้างโรงเก็บ – จ่ายสารเคมี  ตามแบบเลขที่ BB(50)01-CHB  จำนวน 1 หลัง  พร้อมจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีตามแบบ (ยกเว้นระบบจ่ายแก๊สคลอรีน)

2.1.8 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ (มาตรน้ำจ่าย)  ชนิดใบพัด  ขนาด 250 มม.  ตามแบบเลขที่ BB(50)-01-MS

2.1.9 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ (มาตรใช้ภายใน)  ชนิดใบพัด  ขนาด 250 มม. ตามแบบเลขที่ SD14-010

2.1.10 ตัดประสานและวางท่อจากท่อส่งน้ำจากสถานีจ่ายน้ำหนองรี (PVCØ200mm.(E)) เข้าถังน้ำใสพร้อมติดมาตรวัดน้ำขนาด 150  มม.  ตามแบบเลขที่  SD14-010

2.1.11 ขุดลอกสระพักตะกอนเดิม  ปริมาณไม่น้อยกว่า  2016 ลบ.ม.

2.1.12  ในการก่อสร้างหากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น  ให้ยึดถือตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค  กปภ.01-05 (ปี 2545)

-2-

2.1.13 ทาสีท่อส่วนที่อยู่บนพื้นดิน  ตามประเภทการใช้งานของท่อ  ดังตาราง

| ชนิดการใช้งาน | สีที่ใช้ |
| --- | --- |
| ท่อน้ำสะอาด ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำล้างทิ้ง ท่อน้ำกรองทิ้ง ท่อน้ำล้น | สีฟ้า สีเขียว สีน้ำตาล สีเทา สีเหลือง |

2.1.14 รื้อถอน  ขนย้าย  หม้อแปลงขนาด 160 KVA  จาก ป.พนัสนิคม  มาติดตั้งที่ ป.บ้านบึง  และรื้อถอน  ขนย้าย  หม้อแปลงขนาด  100 KVA  จาก ป.บ้านบึง  มาติดตั้งที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ  อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบแบบแปลน

2.1.15  จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุมมอเตอร์  ตามรายละเอียดประกอบ

2.1.16  รื้อถอน  อาคารผลิตน้ำ  40  ลบ.ม./ชม. (เดิม)

2.2 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบห้วยมะไฟ  มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 จัดหาและติดตั้งแพลอยสูบน้ำดิบ  พร้อมทางเดิน  ตามแบบเลขที่ 07/681-684

2.2.2 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ  อัตราสูบ  300 ลบ.ม./ชม.  TDH 30 ม. จำนวน 2 ชุด  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในโรงสูบน้ำแรงต่ำใหม่  บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ

2.2.3 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า  และระบบควบคุมมอเตอร์  ตามรายละเอียดประกอบ

2.3 งานวางท่อน้ำดิบ

2.3.1 วางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย  ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ  ตามรายละเอียด

2.3.2 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่ มาทำการวางและประสานท่อตามแนวการวางท่อใหม่ตามแบบ  ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น

2.3.3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราสูบ 300 ลบ.ม./ชม. TDH 45 ม.  ต้นกำลังไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ติดตั้งบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว)

2.3.4 งานวางท่อในโครงการนี้  กำหนดให้ใช้ดินเดิมในการถมกลับทั้งหมด  ยกเว้นท่อที่วางใต้ผิวจราจร  กำหนดให้ใช้ทรายหยาบรองท่อ  ตามมาตรฐาน กปภ.

2.3.5 ทดสอบความดันน้ำในท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.3.6 ซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า และอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.4 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน  รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

-3-

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  365  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     36,624,388.- บาท   (รวมภาษี)