ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ป.มหาสารคาม(โกสุมพิสัย - กันทรวิชัย)  อ.โกสุมพิสัย - กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2550 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงินงบประมาณ 36,985,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ป.มหาสารคาม(โกสุมพิสัย - กันทรวิชัย)  อ.โกสุมพิสัย - กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม กปภ.จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 บริเวณหน่วยบริการโกสุมพิสัย

- เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test )   จำนวน  1  หลุม

- ทาสีประตูรั้ว รั้วตาข่าย และป้ายการประปาเดิม

- รื้ออาคารถังน้ำใส ขนาด 30 ลบ.ม. เดิม

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 200 ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ จำนวน 1 ถัง

- ทำการรื้อรางระบายตะกอน และก่อสร้างรางระบายตะกอน

- วางท่อและประสานท่อ ภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

- จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบควบคุม

- ปรับปรุงเครื่องกว้านชุดเครื่องสูบน้ำและรถรางเลื่อน

- จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้   ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 ชุด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

/ 2.1.18  ทำการ...

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

- ปรับปรุงถังสูง STAND PIPE

- ปรับปรุงอาคารผลิต 50 ลบ.ม./ชม.เป็น 80 ลบ.ม./ชม.

- ก่อสร้าง , ปรับปรุงถังหมัก – ถังจ่ายสารเคมี

- ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องกวนและเครื่องจ่ายสารเคมี ( สารส้ม , ปูนขาว , คลอรีน) พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์ครบชุด

- จัดหาและติดตั้งถังตกตะกอนและถังกรองอัตโนมัติ ขนาด 30 ลบ.ม./ชม.

- ทำการจัดหา, ติดตั้งและวางท่อน้ำดิบ - ท่อจ่ายน้ำและประสานมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเดิม

2.2 บริเวณหน่วยบริการกันทรวิชัย

- เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test )   จำนวน  1  หลุม

- รื้อโรงสูบน้ำแรงสูงเดิม โรงควบคุมการกรองเดิม ถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. เดิม และรางระบายตะกอนเดิม

- ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม. สูง 25 ม. จำนวน  1  ถัง

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 4.00x6.00 ม. จำนวน  1  หลัง

- ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 1.50x2.00 ม. จำนวน 1 ห้อง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

/ 3.4  ไม่เป็น...

- ก่อสร้างป้ายการประปาและประตู ป1 แบบ ก กว้าง 4.00 ม จำนวน  1  ชุด

- ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายตะกอน

- วางท่อและประสานท่อ ภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

- จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบควบคุม

- จัดหา และติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากแนวไฟฟ้าแรงสูงเดิม ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด  จนถึงจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามแบบกำหนด

- จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงจำนวน 1 ชุด ขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

- ปรับปรุงอาคารผลิต 50 ลบ.ม./ชม

- ทำการปรับปรุงถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.เดิม จำนวน 1 หลัง

- ปรับปรุงรั้วลวดหนาม

- ทำการจัดหา, ติดตั้งและวางท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำและประสานมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเดิม

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค ชั้น 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  360  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   39,570,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------