ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ปี 2553

ป.พิบูลมังสาหาร  อ.พิบูลมังสาหาร , โขงเจียม , สิรินธร    จ.อุบลราชธานี

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2553  งานปรับปรุงเส้นท่อ  วงเงินงบประมาณ  19,714,000.-บาท (เงินสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ป.พิบูลมังสาหาร  อ.พิบูลมังสาหาร , โขงเจียม , สิรินธร จ.อุบลราชธานี  ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้นด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ ปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร ,โขงเจียม , สิรินธร           จ.อุบลราชธานี

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		   2,465		เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		   5,256		เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม.  ชั้น 8.5    ความยาวประมาณ		   2,484		เมตร

- วางท่อ    S  Ø 150  มม. ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ		        14		เมตร

- วางท่อ    S  Ø 150  มม. ชนิดบนดิน ความยาวประมาณ		        36		เมตร

-วางท่อ     S  Ø 200  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      186		เมตร

-วางท่อ     S  Ø 250  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      259		เมตร

-วางท่อ     S  Ø 300  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		        36		เมตร

-วางท่อ     S  Ø 600  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      112		เมตร

2.2  งานก่อสร้างจุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย

2.2.1 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 1 ขนาด dai 200 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 200 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.2 / …..

2.2.2 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 2 ขนาด dai 200 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 200 mm.จำนวน 1 ชุด ,  พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. , ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.3 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 3  ขนาด dai 100 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 100 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.4 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 4 ขนาด dai 150 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 150 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.5 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 5 ขนาด dai 200 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 200 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 802/9-53,802/10-53 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะ / .....

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   270   วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

18,661,000.00.-บาท  (เงินสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

*************