ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานีผลิตน้ำมาบประชัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2553 จำนวน 29,200,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการปรับปรุงสถานีผลิตน้ำมาบประชัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

งานที่ต้องดำเนินการ

2.1 ปรับปรุงท่อภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน ตามรายละเอียดในแบบเลขที่ PT(53)01-LO

2.2 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต ถังกวนช้าและตกตะกอน จากเดิม 1,500 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 2,000 ลบ.ม./ชม. ตามรายละเอียดในแบบเลขที่ PT(53)01-STB

2.2.1  ขยายช่องเปิดผนังกวน ในถังกวนช้า

2.2.2  ติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนชนิด Hydualic หรือ  Syphon อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน  8

ชุด คุณสมบัติตามรายการประกอบแบบ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบวิธีการติดตั้ง (Shop drawing) เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.2.3  ติดตั้งรางระบายตะกอนลอย ตามรายละเอียดในแบบ

2.2.4  จัดหาและติดตั้ง Incline Tube Settler  คุณสมบัติตามรายการประกอบแบบ พร้อม Stainless Support  โดยผู้รับจ้างเสนอวิธีการติดตั้ง (Shop drawing) เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.2.5 ปรับปรุงระบายตะกอน รอบถังตกตะกอน ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

2.2.6  รายละเอียดอื่น ๆ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ

2.3 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต ถังกรองเร็ว จากเดิม 1,000 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 1,500 ลบ.ม./ชม.  ตามรายละเอียดในแบบเลขที่ PT(53)01-FTB

2.3.1    เปลี่ยนท่อน้ำเข้ากรอง ตามรายละเอียดในแบบ

2.3.2    เปลี่ยนวัสดุกรอง  ได้แก่  กรวด, ทราย และแอนทราไซต์  คุณสมบัติตามรายละเอียดประกอบแบบ

2.3.3    ปรับปรุงเพิ่มระบบล้างกรองด้วยลม ตามรายละเอียดในแบบ

2.4  ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ PT(53)01-ME

2.4.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิด Vertical Turbine  อัตราสูบ 800 ลบ.ม/ชม. สูบส่งสูง  40 ม. ตามรายละเอียดในแบบ และรายการประกอบแบบ

-2-

2.4.2    ปรับปรุงท่อทางส่งและอุปกรณ์ ประกอบตามรายละเอียดในแบบ

2.5  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ควบมอเตอร์ ตามแบบเลขที่ PT(53)01-EE

2.5.1   เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า โรงสูบน้ำดิบเดิม 315 kVA   เปลี่ยนเป็น 500 kVA  พร้อมปรับปรุงตู้ MDB และตู้ควบคุมมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำใหม่ตามรายละเอียดในแบบ

2.5.2   จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมมอร์เตอร์ เครื่องเป่าลม   ณ โรงกรองน้ำ  โดยใช้หม้อแปลง  500 kVA เดิม  ตามรายละเอียดในแบบ

2.6  งานอื่นๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลหุ้น

ครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ

ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้าย

ประกาศประกวดราคา

3.6  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการก่อสร้างระบบผลิตหรือปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตและติดตั้งเครื่องกวาด

ตะกอน

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   31,244,000.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------