ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพิมพา กปภ.สาขาบางคล้า

๑.  วัตถุประสงค์

1.1  	รายการต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงกันให้ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

1.2  ผู้รับจ้างตกลงทำการจัดหาก่อสร้างและติดตั้ง โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ตามสัญญารายการต่อท้ายคำชี้แจงประกอบแบบแปลนต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ ท่อ อุปกรณ์ประปาฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป ผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใดๆต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน หากปรากฏว่ามีคดีล้มละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด  อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้นๆจัดส่งให้แก่ผู้ว่าการฯหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการได้บ่งไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้ว แต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

# ๒.  งานที่ต้องดำเนินการ

๒.๑  งานโยธาภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำพิมพา

๒.1.1   เจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณหอถังสูง	จำนวน  1 จุด

ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้างและรายละเอียดการเจาะสำรวจชั้นดิน

๒.1.2   เจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณถังน้ำใส	จำนวน  1 จุด

ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้างและรายละเอียดการเจาะสำรวจชั้นดิน

๒.1.3   ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม บริเวณหอถังสูง	จำนวน  1 จุด

ตามมาตรฐานการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม ทดสอบโดยวิธี Static Load Test

๒.1.4   ถมดิน บดอัดและปรับระดับพื้นที่ ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – LO

โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบเสถียรภาพเชิงลาดของดินถมในบริเวณ จากข้อมูลการเจาะสำรวจ ชั้นดิน เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยมีอัตราส่วนความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1.5 (FS ≥ 1.5) ในกรณีการถมดินที่ไม่มีความปลอดภัย ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ออกแบบเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนดำเนินการ หากไม่มีการแจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างจะถือ

ว่ามีความปลอดภัย ดังนั้นความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการปรับพื้นที่และถมดินนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒.2   งานก่อสร้างอาคารภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำพิมพา

๒.2.1  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม.

ตามแบบบเลขที่ SD 05 / 014 - 020     	จำนวน  1 ถัง

๒.2.2  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7 x 12 ม., แท่นรับเครื่องสูบน้ำและรับอุปกรณ์ท่อต่างๆ

ตามแบบเลขที่ ม.07 – 7 (1)	                             	จำนวน 1 โรง

๒.2.3  ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. สูง 30 ม.

ตามแบบเลขที่ ม.06 (1) – 250(2)		จำนวน 1 ถัง

๒/๒.๒.๔ …...............

-๒-

๒.2.4  ก่อสร้างโรงจ่ายคลอรีน ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – CLB	จำนวน 1 โรง

๒.3   งานวางท่อภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำพิมพา

๒.3.1   จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเชื่อมระหว่างอาคาร, วางท่อส่งน้ำประปา ตามแบบเลขที่  BK(56)01 – IPL

๒.3.2   จัดหาและติดตั้งมาตรจ่ายน้ำประปา ชนิด Ultrasonic (Clamp on Type) พร้อมอุปกรณ์     ตามแบบเลขที่  BK(56)01 – ME

๒.3.3   จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาลงถังน้ำใส ชนิด Ultrasonic (Clamp on Type) พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่  BK(56)01 – ME

๒.3.4	 จัดหาและติดตั้ง Float Control Valve ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่  BK(56)01 – ME

๒.3.5	  จัดหาและติดตั้ง Surge Valve ขนาด 100 มม. พร้อมอุปกรณ์ตามแบบเลขที่  BK(56)01 – ME

๒.4  งานวางท่อภายนอกบริเวณสถานีจ่ายน้ำพิมพา

๒.4.1  จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งน้ำประปาจากบริเวณ มอเตอร์เวย์ – สถานีจ่ายน้ำพิมพา  ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – TPL (1/2 – 2/2 )

๒.4.2   จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อขยายเขตฯบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3020 ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – DPL1 (1/4 – 4/4 )

๒.4.3   จัดหาและวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อขยายเขตฯบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.2004 ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – DPL2 (1/10 – 10/10 )

๒.5  งานเครื่องกล

๒.5.1   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบชนิด Centrifugal ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยส่ง Shop Drawing เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนติดตั้ง ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – ME

๒.๕.๒   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา Centrifugal ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง40 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยส่ง Shop Drawing เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนติดตั้ง ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – ME

๒.๕.๓   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา Centrifugal ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง40 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยส่ง Shop Drawing เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนติดตั้งตามแบบเลขที่ BK(56)01 – ME

๒.๕.๔   จัดหาและติดตั้ง Over Head Crane ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยส่ง Shop Drawing เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนติดตั้งตามแบบเลขที่ BK(56)01 – ME

๒.6 งานระบบไฟฟ้า

๒.6.1  จัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า

ตามแบบเลขที่ BK(56)01 – EE (1/7 – 7/7), BK(56)01 – EE01

๓/๓. ในการดำเนินงาน.................

-๓-

๓.  รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็นรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้

๓.1 รายการประกอบงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้าง		 จำนวน    4     แผ่น

๓.2 รายการประกอบแบบ โรงสูบน้ำแรงสูง 		 จำนวน    3     แผ่น

๓.3 รายละเอียดประกอบแบบ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า/เครื่องกล/ระบบควบคุม	 จำนวน    5     แผ่น

๓.4 ข้อกำหนดงานก่อสร้างสำหรับโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำและกันน้ำ	 จำนวน    4     แผ่น

๓.5 ข้อกำหนดการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใส	 	 จำนวน    2    แผ่น

๓.6 ข้อกำหนดแผ่นกันน้ำสำหรับรอยต่อก่อสร้าง		 จำนวน    3     แผ่น

๓.7 ข้อกำหนดงานทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้าง		 จำนวน    3     แผ่น

๓.8 รายละเอียดงานวางท่อ		 จำนวน    8     แผ่น

๓.9 การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ		 จำนวน    2     แผ่น

๓.10 ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้		 จำนวน    1     แผ่น

๓.11 บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง		จำนวน    1     แผ่น

๓.12 รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน		จำนวน	 5     แผ่น

๓.13 รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง 		จำนวน    6    แผ่น

๓.14 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ

ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 		 จำนวน    7    แผ่น

๓.15 รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์                   จำนวน    1     ชุด

๓.16 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค		 จำนวน    1     เล่ม
            กปภ.  01-2550  งานก่อสร้างทั่วไป

๓.17 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน    1     เล่ม
            กปภ.  02-2550  งานวางท่อ

๓.18 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค			จำนวน    1     เล่ม

กปภ.  03-2545  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

๓.19 มาตรฐานงานก่อสร้าง  การประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน    1     เล่ม
                กปภ.  04-2545 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

๓.20 มาตรฐานงานก่อสร้าง  การประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน    1     เล่ม

กปภ.  05-2545 งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

๓.21 มาตรฐานงานก่อสร้าง  กรมโยธาธิการ  มยธ. 101-106 (2533)	จำนวน    1     เล่ม

๓.22 แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง  พ.ศ. 2550		จำนวน    1     เล่ม

๔. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๔.๑  ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

๔/๔.๒ ในกรณี..............

-๔-

๔.๒  ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

๔.๓  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

๔.๔  สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

๔.๕  หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

๔.๖  สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F. (Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่างการก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F. และ F) ในการคำนวณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๕.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๕.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น ๑-๕  และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๕.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแสดงบัญชีรายชื่องานและวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างผูกพันสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงนามรับรอง

๕.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕/๕.๙ คู่สัญญา …...........

-๕-

๕.๙  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๕.๑๐  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕.๑๑  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกาดราคาและทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน …..๓๐๐......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้างจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

๗. ราคากลาง

ราคากลางงานโครงการจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพิมพา กปภ.สาขาบางคล้า  เป็นเงิน  ๕๑,๘๙๑,๗๙๐ .-บาท (เงินห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐   .-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

---------------------