ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2556 งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบประมาณประจำปี 2556 วงเงินงบประมาณ 5,200,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 5,564,000.- บาท (เงินห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2556 งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.๑ ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้า ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๕(๐๘)ทม(01)(๘) แผ่นที่ 2-๘ กำหนดค่า

BM.  +0.00 ม. อยู่ที่พื้นโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.๒ จัดหาและติดตั้งประตูน้ำแบบบานก้านยก (Sluice gate) พร้อมเครื่องกว้านและพวงมาลัย 1 ชุด เข้ากับอาคารรับน้ำเข้า ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๕(๐๘)ทม(๘) แผ่นที่ 2-๘

2.๓ ขุดดินและขุดลอกสระเก็บน้ำดิบห้วยกร้างให้ได้ระดับท้องสระที่ -๔.00 ม. ตามแบบ เลขที่ ๒๕๕๕(๐๘)ทม(๘) แผ่นที่ ๑-๓ และรายการประกอบแบบแปลน ข้อกำหนดเฉพาะงาน รายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)  ในส่วนที่มีความลึกมากกว่า -4.00 ม. ไม่ต้องขุดลอก  และห้ามน้ำดินขุดหรือขุดลอกไปถมบริเวณท้องสระที่มีความลึกมากกว่า -4.00 ม.

2.๔ ก่อสร้างคันสระดินตามแบบเลขที่ ๒๕๕๕(๐๘)ทม(๘) แผ่นที่ ๒-๓ และรายการประกอบแบบแปลน ข้อกำหนดเฉพาะงาน รายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) ดังนี้

2.4.1 ก่อสร้างคันสระ กม 0+000  ถึง กม.0+421 ตามรูปตัด A  โดยให้ค่าระดับหลังคันสระมีค่าระดับตามสภาพเดิม กรณีที่มีค่าระดับสูงกว่าค่าที่กำหนดในแบบแปลน ๒๕๕๕(๐๘)ทม(01)(๘) แผ่นที่ 3

2.4.2 ก่อสร้างคันสระ ตามรูปตัด B ช่วง กม 0+421  ถึง กม.0+727  โดยให้ค่าระดับหลังคันสระมีค่าระดับตามสภาพเดิม กรณีที่มีค่าระดับสูงกว่าค่าที่กำหนดในแบบแปลน ๒๕๕๕(๐๘)ทม(01)(๘) แผ่นที่ 3

2.4.3 ก่อสร้างคันสระ ตามรูปตัด A ช่วง กม 0+727  ถึง กม.0+993  พร้อมอัดแน่น

2.4.4 ช่วง กม.0+993  ถึง กม.1+264  ไม่ต้องก่อสร้างคันสระ

2.4.5 ก่อสร้างคันสระ ตามรูปตัด C ช่วง กม 1+264  ถึง กม.1+520  พร้อมอัดแน่น

2.4.6 ก่อสร้างคันสระ ตามรูปตัด A ช่วง กม 1+520  ถึง กม.1+737  พร้อมอัดแน่น

2.5 ให้ย้ายท่อ ค.ส.ล. เดิม ขนาด 1.00 ม. บริเวณสถานก่อสร้างอาคารรับเข้า มาใส่เป็นทางรับน้ำ ในช่วง กม.0+421 ถึง กม.0+480

2.6 คันสระให้ใช้ดินขุด และดินขุดลอก มาก่อสร้างคันสระ

2.7 บริเวณคันสระที่ไม่ได้กำหนดงานก่อสร้างไว้ ให้ดำเนินการกำจัดวัชพืช และแต่งคันสระให้เป็นถนนชั่วคราวเพื่อให้รถวิ่งได้

2.8 การบดอัดแน่น

กรณีใช้เครื่องจักร สามารถนำดินมาเกลี่ยเป็นชั้นหนา ประมาณ 0.30 ถึง 0.50 แล้วใช้รถ บดอัด ที่มีน้ำหนักหรือแรงกดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เพื่อบดอัดดิน

กรณีใช้แรงงานคน การบดอัดดินให้แน่นดี  จะต้องนำดินมาเกลี่ยเป็นชั้นบางๆ หนาชั้นละไม่เกิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งด้วยสองเกลอที่หนักพอสมควรจนแน่นทั่วกัน

ทั้งนี้การบดอัดแน่นดินหมายถึงความแน่นของดินที่รถสามารถวิ่งได้บนคันสระในช่วงที่ดินแห้งได้

2.9 ปริมาณดินที่เหลือจากการการทำคันสระเนื่องจากการขุดดินและขุดลอก ให้นำไปทิ้งตามที่ กปภ. กำหนด

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,564,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)