ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (Mobile Plant) ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 2)

๑.  วัตถุประสงค์

1.1  	รายการต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงกันให้ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (Mobile Plant) ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาบ้านบึง

1.2  ผู้รับจ้างตกลงทำการจัดหาก่อสร้างและติดตั้ง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (Mobile Plant) ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาบ้านบึง   ตามสัญญารายการต่อท้ายคำชี้แจงประกอบแบบแปลนต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ ท่อ อุปกรณ์ประปาฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป ผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใดๆต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน หากปรากฏว่ามีคดีล้มละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด  อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้นๆจัดส่งให้แก่ผู้ว่าการฯหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการได้บ่งไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้ว แต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

2. การทั่วไป

2.1	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ตามขนาดและรูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลนและคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือทำการก่อสร้างเสมอไป การปรึกษาหารือต้องรีบกระทำโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ถ้าเป็นงานเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน การทั้งนี้ต้องรีบกระทำโดยด่วน เมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้

2.2	ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงงาน ส้วมและโรงเก็บของๆตนเอง รวมทั้งจัดสำนักงานชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ 1 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์, โต๊ะทำงาน, โต๊ะประชุม และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาการก่อสร้าง และจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญา อาคารชั่วคราวและสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้รับจ้างจักต้องรื้อถอนขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป

2.3	ในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานก่อสร้างรายนี้ตามสัญญาแล้ว ถ้าบังเกิดความเสียหาย เช่น ส่วนของอาคารที่เป็นไม้ หด แตก ห่างจากกันมากเกินลักษณะของไม้ที่ผึ่งแห้งแล้วพึงจะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือก่ออิฐถือปูน แตกร้าว ทรุดฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น อันแสดงว่าความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝีมือไม่ดี หรือผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างเลวกว่าที่กำหนดไว้ อันไม่พึงตรวจพบในขณะดำเนินการก่อสร้างหรือเวลารับมอบงาน ผู้รับจ้างจักต้องทำการแก้ไข และซ่อมแซมให้ดีและถูกต้องตามลักษณะอาคารใช้งานนั้นๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใดทั้งสิ้น การแก้ไข และซ่อมแซมจะต้องรีบกระทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยรีบด่วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

2/2.4 ความเสียหาย..............

-2-

2.4	ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ

2.5	ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากและเสาเข็ม จากที่ได้ กำหนดไว้ในแบบแปลน และ/หรือรายการประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับราคาที่ผู้ว่าจ้างคิดราคาให้

2.5.1  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากฐานแผ่เป็นเสาเข็ม ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าฐานแผ่ตาม

ราคาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  และคิดราคาค่าเสาเข็มเพิ่มให้ตามตารางที่แนบ

2.5.2  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าเสาเข็ม

และ คิดราคาค่าฐานแผ่เพิ่มให้ตามราคาต่อหน่วยของวัสดุที่ปรากฏในสัญญา (หากไม่มีให้ใช้ราคากลาง)

ตารางแสดง  เกณฑ์ในการคิดราคากลางค่าเสาเข็มและค่าตอกเข็มขนาดต่างๆ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ฐานรากและเสาเข็มจากที่ได้กำหนดไว้

| อันดับ | รายการเสาเข็ม | ค่าเข็มและค่าตอกเข็ม บาท/เมตร | ค่าทุบหัวเข็ม บาท/ต้น |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | [ ] 0.22 x 0.22 [ ] 0.26 x 0.26 [ ] 0.30 x 0.30 [ ] 0.35 x 0.35 [ ] 0.40 x 0.40 I 0.26 x 0.26 I 0.30 x 0.30 I 0.35 x 0.35 I 0.40 x 0.40 | 249 444 569 762 977 343 441 567 772 | 200 250 280 300 320 230 250 280 300 |

หมายเหตุ

-  ราคาต่อหน่วยข้างต้น ไม่รวมค่าอำนวยการ ดำเนินงาน กำไร และภาษี

-  กรณีเสาเข็มเป็นขนาดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะยึดถือราคาทั่วไปตามท้องตลาด

๒.๖ ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของฐานรากตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ผู้รับจ้างจะไม่คิดราคา
 ค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มหรือลดจากที่ผู้รับจ้างได้เคยเสนอราคาไว้

๒.๗  การเสนอใช้เสาเข็มหรือไม่ใช้เสาเข็มตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือ แบบ   แก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานราก (ถ้ามี)  ของผู้รับจ้างให้ถือผลการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ผู้ว่าจ้างจะใช้เวลา 30 วันในการพิจารณาดำเนินการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน ระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญามิได้

๒.๘ ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล้วผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒.๙ ก่อนการส่งมอบงาน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดลองสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ตลอดจนการทำงานของส่วนต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบจนเป็นที่พอใจในกรณีที่ต้องใช้

๓/๒.๗ กระแส..........

-๓-

กระแสไฟฟ้าเพื่อทดลองนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหากระแสไฟฟ้ามาเอง  รวมทั้งจัดหาน้ำมัน เชื้อเพลิง  สารเคมี

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดลองนี้ ตามที่ตัวแทนของผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดลองนี้  ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปิคอัพ 2 ตอน ขนาดเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 1,500 ซีซี. หรือเครื่องยนต์    ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี. ที่มีสภาพการใช้งานได้ดีโดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน  1 คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา ตั้งแต่ เริ่มงานจน แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การต่อทะเบียน  การทำ           ประกันภัยและค่าซ่อม และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ อันเกิดขึ้น  เนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค           หรือการประปาส่วนภูมิภาค  ทั้งนี้โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยชั้น1 ของรถยนต์ดังกล่าวมา           เป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาฯในวันทำสัญญาด้วย

๒.๑๑ เมื่อลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบ

เลขที่ 14/248

# 3.  งานที่ต้องดำเนินการ

# 3.1 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (Mobile Plant) ขนาด 250 ลบ.ม./ชม.

3.1.1 งานโยธาภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ BB(56)01-LO

3.1.1.1  ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน Plate Load Test	จำนวน  1 จุด

โดยให้ส่งรายงานให้ กปภ. พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง

3.1.1.2  ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง

3.1.1.3  ติดตั้งทางบันไดเชื่อมระหว่างถังแบ่งน้ำและถังตกตะกอน	จำนวน  1 ชุด

โดยให้เสนอ Shop Drawing ให้ กปภ. อนุมัติก่อนดำเนินการ

3.1.1.4  รื้อถอนท่อและและอุปกรณ์เดิม	จำนวน  1 เหมา

3.1.2 ก่อสร้างถังแบ่งน้ำตามแบบเลขที่ BB(56)01-DB	จำนวน  1 ถัง

โดยให้เสนอ Shop Drawing ให้ กปภ. อนุมัติก่อนดำเนินการ

3.1.3 งานติดตั้ง Mobile Plant ขนาด 250 ลบ.ม./ชม.	จำนวน 1 ชุด

ตามรายละเอียดข้อกำหนดงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำ

แบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

3.1.4 งานวางท่อภายในบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านบึง ตามแบบเลขที่  BB(56)01-LO

3.1.4.1 จัดหาและวางท่อสงน้ำดิบและท่อผสมน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

3.1.4.2 จัดหาและวางท่อส่งน้ำลงถังน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

3.1.4.3 จัดหาและวางท่อน้ำล้นถังน้ำใสพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

3.1.5 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า/เครื่องกล/ควบคุม  ตามแบบเลขที่  BB(56)01-EE, BB(56)01-ME และรายการ

ประกอบแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า/เครื่องกล

3.1.6 งานวางท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ BB(56)01-RW

3.2  งานอื่นๆ ที่ระบุในแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

๔/ รายละเอียด …........

-๔-

๔. รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็นรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้

4.1   ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้                                                                    จำนวน      1   	แผ่น

4.2  รายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ		จำนวน     5   	แผ่น

4.3  ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง	จำนวน     1   	แผ่น

4.4  การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ		จำนวน     1 	แผ่น

4.5  การจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ		จำนวน     1   	แผ่น

4.6  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้	จำนวน     7   	แผ่น

กับสัญญาแบบปรับได้

4.7  บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง		จำนวน     1	แผ่น

4.8  แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง		จำนวน   1     	แผ่น

4.9  รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง                             	จำนวน   6     	แผ่น

4.10 รายละเอียดประกอบงานฐานรากและอาคารสิ่งก่อสร้าง                         จำนวน     3    	แผ่น

4.11 รายการประกอบงานจัดหาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	              จำนวน    58   แผ่น

4.12 ข้อกำหนดงานก่อสร้างสำหรับโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำและกันน้ำ               	จำนวน    4    	แผ่น

4.13 ข้อกำหนดแผ่นกันน้ำสำหรับรอยต่อก่อสร้าง		จำนวน    3    	แผ่น

4.14 ข้อกำหนดงานทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน     3	แผ่น

# 4.15 รายละเอียดประกอบแบบงานติดตั้ง  ระบบไฟฟ้า/เครื่องกล/ระบบควบคุม	จำนวน    5	แผ่น

ของแบบเลขที่ BB(56)01-EE และ BB(56)01-ME

4.16 รายละเอียดข้อกำหนดงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำ                         จำนวน     9	แผ่น

แบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant)

4.17 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน     1   	เล่ม
       กปภ.  01-2550  งานก่อสร้างทั่วไป

4.18 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน     1   	เล่ม
       กปภ.  02-2550  งานวางท่อ

4.19 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค			จำนวน     1   	เล่ม

กปภ.  03-2545  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

4.20 มาตรฐานงานก่อสร้าง  การประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน     1   	เล่ม
           กปภ.  04-2545 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

4.21 มาตรฐานงานก่อสร้าง  การประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน     1   	เล่ม

กปภ.  05-2545 งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

4.22 มาตรฐานงานก่อสร้าง  กรมโยธาธิการ  มยธ. 101-106 (2533)	จำนวน     1   	เล่ม

4.23 แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง  พ.ศ. 2550		จำนวน     1   	เล่ม

5.  ข้อกำหนดพัสดุ

๕.๑ พัสดุที่ใช้ในสัญญานี้ให้ปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๕/ ๕.๒ พัสดุท่อ/อุปกรณ์ …...........

-๕-

๕.๒ พัสดุท่อ/อุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำต้องใช้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้แทนจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำ,ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ ของการประปาส่วนภูมิภาค เท่านั้น

๖. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๖.๑  ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

๖.๒  ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

๖.๓  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

๖.๔  สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

๖.๕  หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

๖.๖  สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F. (Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่างการก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F. และ F) ในการคำนวณงาน แก้ไข

เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๗.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๗.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๗.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๗.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๗.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น 1-5  และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๖/๗.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอ …................

-๖-

๗.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์และผลงาน การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  Mobile Plant  (Mobile or Prefabricate Water Treatment Plant)  ซึ่งประกอบไปด้วยระบบตกตะกอน ระบบกรองทราย ถังกักเก็บน้ำประปา โดยมีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ตลอดจนงานโยธา งานโครงสร้าง ระบบจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุมเครื่องจักรกล  และงานระบบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม./ชม.ซึ่งมีผลงานก่อสร้างโดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคากลางโครงการ ๑๔,๐๕๙,๘๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผลงานข้างต้น ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงว่าจ้างมาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองตัวจริงจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง”

๗.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแสดงบัญชีรายชื่องานและวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างผูกพันสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงนามรับรอง

๗.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.๙  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗.๑๐  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๘. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน ๑๘๐ วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

๙. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 	  ๔๖,๘๖๖,๐๐๐ .-บาท (เงินสี่สิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๙๐,๐๐๐ .-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐   .-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------