ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference  TOR)

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น กปภ.ข.1 (ครั้งที่ 3)

1. วัตถุประสงค์

1.1  	รายการต่อท้ายหนังสือสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงกันให้ยึดถือเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

1.2      ผู้รับจ้างตกลงทำการจัดหาและทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญารายการต่อท้ายหนังสือสัญญาจ้างเหมา

1.3     คำชี้แจงประกอบแบบแปลนต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป ผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใดๆต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน หากปรากฏว่ามีคดีล้มละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้นๆจัดส่งให้แก่ผู้ว่าการฯหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการที่ได้บ่งไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้ว แต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

2. รายละเอียดทั่วไป

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ ตามขนาดและรูปทรงตามที่ปรากฏในแบบแปลน ถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลนและคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือทำการก่อสร้างเสมอไป ทั้งนี้การปรึกษาหารือต้องรีบกระทำโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต่างๆต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ถ้าเป็นงานเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกันและในการนี้ต้องรีบกระทำโดยด่วน เมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้

2.2	ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงงาน ส้วมและโรงเก็บของๆตนเอง รวมทั้งจัดสำนักงานชั่วคราว ให้ช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาการก่อสร้าง และจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญา อาคารชั่วคราวและสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป

2.3	ในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานก่อสร้างรายนี้ตามสัญญาแล้ว ถ้าบังเกิดความเสียหาย เช่น ส่วนของอาคารที่เป็นไม้ หด แตก ห่างจากกันมากเกินลักษณะของไม้ที่ผึ่งแห้งแล้วพึงจะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือก่ออิฐถือปูน แตกร้าว ทรุดฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น อันแสดงว่าความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝีมือไม่ดี หรือผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างเลวกว่าที่กำหนดไว้ อันไม่พึงตรวจพบในขณะดำเนินการก่อสร้างหรือเวลารับมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข และซ่อมแซมให้ดีและถูกต้องตามลักษณะอาคารใช้งานนั้นๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใดทั้งสิ้น การแก้ไข และซ่อมแซมจะต้องรีบกระทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยรีบด่วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

2/2.4 ความเสียหาย …...............

-2-

2.4	ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ

2.5	ก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินตามข้อกำหนดเฉพาะงาน พร้อมทั้งเสนอขนาดหน้าตัดและความยาวของเสาเข็ม ให้สอดคล้องกับแบบแปลนที่ใช้ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสาขา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือองค์ประกอบใดๆของฐานราก ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับราคาที่ผู้ว่าจ้างคิดราคาเปลี่ยนแปลงให้ โดยที่

2.5.1   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานราก จากฐานแผ่เป็นฐานรากเสาเข็ม  ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าฐานแผ่ตามราคาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  และคิดราคาค่าเสาเข็มเพิ่มให้ตามตารางที่แนบ

2.5.2   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานราก จากฐานรากเสาเข็มเป็นฐานแผ่  ในการนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าเสาเข็ม   และ คิดราคาค่าฐานแผ่เพิ่มให้ตามราคาต่อหน่วยของวัสดุที่ปรากฎในสัญญา (หากไม่มีให้ใช้ราคากลาง)

ตารางแสดง เกณฑ์ในการคิดราคากลางค่าเสาเข็มและค่าตอกเข็มขนาดต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากและเสาเข็มจากที่ได้กำหนดไว้

| อันดับ | รายการเสาเข็ม | ค่าเข็มและค่าตอกเข็ม บาท/เมตร | ค่าทุบหัวเข็ม บาท/ต้น |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | [ ] 0.18 x 0.18 [ ] 0.22 x 0.22 [ ] 0.26 x 0.26 [ ] 0.30 x 0.30 [ ] 0.35 x 0.35 [ ] 0.40 x 0.40 I 0.22 x 0.22 I 0.26 x 0.26 I 0.30 x 0.30 I 0.35 x 0.35 I 0.40 x 0.40 | 232 283 426 535 721 1011 291 325 408 539 765 | 180 200 250 280 300 320 180 230 250 280 300 |

2.6	ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของฐานรากหรือองค์ประกอบใดๆของฐานรากตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ผู้รับจ้างจะไม่คิดราคาค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มหรือลดจากที่ผู้รับจ้างได้เคยเสนอราคาไว้

2.7  การเสนอใช้เสาเข็มหรือไม่ใช้เสาเข็มตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือ   แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานราก (ถ้ามี)  ของผู้รับจ้าง  ให้ถือผลการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ผู้ว่าจ้างจะใช้เวลา 30 วัน ในการพิจารณาดำเนินการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน และระยะเวลา 30 วันในการพิจารณาดังกล่าว  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญามิได้

2.8 ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้าง  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแล้ว

3/ ผู้รับจ้าง..............

-3-

ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

หมายเหตุ

-  ราคาต่อหน่วยข้างต้น ไม่รวมค่า Factor (F) และภาษีมูลค่าเพิ่ม

-  กรณีเสาเข็มเป็นขนาดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะยึดถือราคาทั่วไปตามท้องตลาด

# 3.  งานที่ต้องจัดทำ

ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น ภายใบริเวณการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 อ.เมือง

จ.ชลบุรี ตามรายละเอียดที่แสดงในแบบแปลนดังนี้

3.1 รื้อถอนโครงสร้างที่กีดขวางการก่อสร้าง ได้แก่ เสาสัญญาณวิทยุ ,ต้นไม้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.2  เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Log) ตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดิน                จำนวน   1  หลุม

3.3  ทดสอบเสาเข็มวิธี DYNAMIC TEST                                                        จำนวน   1   จุด

3.4  ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 		                 	        ตามแบบแปลนเลขที่ PWA1(56)01-OFF และ PWA1(56)-LO	 จำนวน   1    หลัง

- รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว  ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียด

ซึ่งผนวกเป็นรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้

4.1   ข้อกำหนดเฉพาะงาน		จำนวน     1   	เล่ม

4.2   มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค		จำนวน     1   	เล่ม
        กปภ.01 – 2550 งานก่อสร้างทั่วไป

4.3  มาตรฐานงานก่อสร้าง  การประปาส่วนภูมิภาค			จำนวน     1   	เล่ม
  	 กปภ.  04-2545 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

4.4  มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ  มยธ. 101-106 (2533)		จำนวน     1   	เล่ม

4.5  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ. 2545	  	จำนวน     1   	เล่ม

5.  ข้อกำหนดพัสดุ

พัสดุที่ใช้ในสัญญานี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- กรณีเกิดข้อขัดแย้ง

ในการดำเนินงาน  หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง ,รายการประกอบ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน  ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.1	ในกรณีที่ข้อความ หรือข้อกำหนด ในรายการประกอบแบบแปลน กับแบบแปลนไม่ตรงกัน  ให้ยึดถือข้อความตามรายการประกอบแบบแปลน

4/6.2 ในกรณี..............

-4-

6.2	ในกรณีที่ข้อความ หรือข้อกำหนด ในรายการประกอบงานฯ และ / หรือ แบบแปลน เฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ / หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้อง  ไม่ตรงกัน  ให้ยึดถือข้อความตามรายการประกอบงานฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

6.3	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน ,รายการประกอบ หรือรายละเอียดต่างๆ  ให้ยึดถือข้อความตามข้อกำหนดในแบบแปลนและรายละเอียดฯ ที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

6.4	สำหรับวัสดุ/พัสดุที่ใช้งาน ในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลน ,รายการประกอบ หรือรายละเอียดต่าง ๆไม่ตรงกับข้อกำหนดวัสดุ/พัสดุที่ใช้ในโครงการ  ให้ยึดถือข้อความตามข้อกำหนดวัสดุ/พัสดุที่ใช้ในโครงการ

6.5	หากมีข้อความ หรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินให้

6.6	สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย , ค่า C.F (Contractual Factor) และ Factor (F) ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่างการก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF)ในการคำนวณงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฎในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

7.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

7.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30% ของราคากลางงานก่อสร้าง ( 3,852,000.-บาท ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

7.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5/7.8 คู่สัญญา ….......

-5-

7.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

8. ระยะเวลาดำเนินการในการก่อสร้าง  ไม่เกิน …..300......วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

9. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    12,840,000 .-บาท (เงินสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000 .-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000  .-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------