ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดรัง ม. 9, บ้านเมย ม.8

ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล (น.หนองสองห้อง) งบประมาณปี 2557

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดรัง ม.9, บ้านเมย ม.8 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล (น.หนองสองห้อง) งบประมาณปี 2557 ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดรัง ม.9, บ้านเมย ม.8 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง     จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล (น.หนองสองห้อง) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/39/57(1/5-5/5) ผู้รับจ้างจะต้องทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

  - การวางท่อจ่ายน้ำประปา  ชนิด  ขนาด  ความยาวตามแบบแปลน  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตาม             แบบแปลน

2.2 ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน,ประตูน้ำทองแดงเจือ และหัวดับเพลิงขนาด, จำนวนตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/39/57(1/5-5/5) และแบบมาตรฐาน SD14-018(R),019,020(R)

2.3 ทำการติดตั้งแอร์วาล์ว Ø 1 นิ้ว พร้อมบ่อ ค.ส.ล. ตามแบบแปลน และแบบมาตรฐานเลขที่

SD14-022(R) จำนวนตามแบบแปลน

2.4 ทำการก่อสร้างเสา ค.อ.ร. รับท่อ S Ø 100 มม. พร้อมตุ๊กตารับท่อ ขนาด จำนวนตามแบบแปลน และแบบมาตรฐานเลขที่ SD14-025,035(R),037(R),044

2.5 ทำการตัดประสานท่อเมนและ/หรือ ท่อเมนรองของเดิมขนาดต่าง ๆ  เข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  ตามแบบแปลน

2.6 การวางท่อผ่านถนนคอนกรีต,ถนนลาดยางหรือทางเท้าคอนกรีต  ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องตัด              คอนกรีตตัดถนนคอนกรีต  หรือทางเท้าเท่านั้น  เพื่อตัดประสานท่อ และติดตั้งประตูน้ำ ตามแบบแปลนคอนกรีตที่ใช้ซ่อมถนนใช้ส่วนผสม 1:1.5:3(ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ประเภท 1)

2.7 การซ่อมถนน หรือทางเท้าซึ่งชำรุดอันเนื่องมาจากการวางท่อของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องทำ       การกลบดินและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิม

2.8  ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อที่วางใหม่ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถ ดำเนินการประสานท่อเมนเดิม,ท่อเมนรองเดิม  และท่อหน้ามาตรวัดน้ำเดิมต่อไปได้

2.9 การประสานท่อต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและ ได้รับอนุญาตจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

2.10 อุปกรณ์ประกอบท่อ  PVC  ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อชนิดปากระฆัง

2.11 สำหรับท่อ  PVC  แหวนยางที่ใช้  ให้ใช้แหวนยางตามยี่ห้อของท่อนั้น

2.12 สำหรับท่อ  HDPE  การต่อเชื่อมท่อจะต้องให้ช่างที่มีความรู้  ความสามารถในการเชื่อมท่อ          HDPE  โดยเฉพาะ

2.13 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นในงานวางท่อให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยี่ห้อของ        ท่อเท่านั้น

.../2

-2-

2.14 สำหรับอุปกรณ์ท่อ  PB  ให้ใช้แบบ  Compression

2.15 การติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน, หัวดับเพลิง และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

2.16 อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/39/57(1/5-5/5) และแบบมาตรฐาน SD14-018(R),019,020(R),022(R) ,025,035(R) ,037(R),044,082 รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา รายละเอียดประกอบแบบแปลนให้ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.02-2550 (งานวางท่อ)

2.17 การติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ติดตั้งบริเวณหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ ในกรณีที่มาตรวัดน้ำเดิมติดตั้งอยู่หลัง                      บ้านผู้รับจ้างต้องย้ายมาทำการติดตั้งบริเวณหน้าบ้านและวางท่อจากมาตรวัดน้ำเดิมที่ติดตั้งใหม่ ประสานเข้ากับท่อภายใน ของผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำได้ตามปกติ

2.18 ทำวางท่อในร่องดิน วัสดุที่ใช้ในการถมร่องดินเพื่อกลบท่อ ให้ใช้ดินเดิม โดยไม่ต้องรองทราย

2.19 การวางท่อในเขตทางหลวงหากแนววางท่อมีต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ที่กรมทางหลวงสงวนไว้  การวางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องหลบหลีก ไม่ให้ต้นไม้ที่กรมทางหลวงสงวนไว้เสียหายหากเกิดการ เสียหายผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง

2.20. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกระดาษไข ASBUILT DRAWING ต้นฉบับมาตราส่วนเท่าแบบเดิม

จำนวน 1  ชุด พร้อมพิมพ์เขียว จำนวน  5   ชุด โดยไม่ต้องส่ง  FILE  AUTOCAD เป็นแผ่นCD

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างนี้

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ย่อม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,174,004.-บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อ  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

.../3

-3-

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  75  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,935,010.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ       5,๐๐๐ บาท  จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,๐๐๐ บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------