ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,270,800 บาท (สี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.	คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๒.1 	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ 	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๔	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๒.๕	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 – 5 และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๒.๖	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗,308,320 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๗	ผลงานตามข้อ ๒.๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล. คือ ต้องมีผลงานก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ระบบจ่ายสารเคมีและแก๊สคลอรีน ระบบไฟฟ้า และพร้อมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแนบสำเนาสัญญาจ้างและบัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นเสนอด้วย

๒.๘	บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๙	บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

๒.1๐	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.	ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง รื้อถอนจัดหาและติดตั้ง โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) และงานอื่นๆ ตามแบบเลขที่ WSP-HATYAI/S-01 พร้อมเอกสารรายละเอียดและข้อกำหนดแบบก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

๓.๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

๓.๑.๑	งานก่อสร้างโรงเก็บ – จ่ายสารเคมี

๓.๑.๒	งานติดตั้งระบบเก็บตัวอย่างน้ำ

๓.๑.๓	งานวางท่อจ่ายสารเคมี

๓.๑.๔	งานปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

๓.๑.5	งานป้องกันน้ำท่วมถังน้ำใส ๖,๐๐๐ ลบ.เมตร

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ / ระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และซ่อมแซมสิ่งที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้างให้กลับสู่สภาวะปกติ อีกทั้งในระหว่างการก่อสร้าง กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ต้องสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติและคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.

๔.	ขอบเขตการดำเนินงานอื่นๆ

4.1  ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

4.2  ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอแบบขยายรายละเอียด  (Shop Drawing) เพื่อทำการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เมื่อผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบในแบบ Shop Drawing และรายละเอียดผู้รับจ้างจึงจะสามารถเริ่มงานได้

4.3  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ โดยอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ. กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1)   กปภ. ๐๑-๒๕๕๐ งานก่อสร้างทั่วไป			          จำนวน  ๑ เล่ม

๒)	กปภ. ๐๒-๒๕๕๐	งานวางท่อ					จำนวน  ๑ เล่ม

๓)	กปภ. ๐๓-๒๕๔๕	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง	จำนวน  ๑ เล่ม

๔)	กปภ. ๐๔-๒๕๔๕	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า				จำนวน  ๑ เล่ม

๕)	กปภ. ๐๕-๒๕๔๕	งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี			จำนวน  ๑ เล่ม

๖)	แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550		จำนวน  ๑ เล่ม

๗)	รายการประกอบงานจัดหาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์		จำนวน  ๑ เล่ม

๘)	มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ.๑๐๑-๑๐๖(๒๕๓๓)	จำนวน  ๑ เล่ม

9)   รายละเอียดประกอบแบบ					จำนวน  ๑ เล่ม

4.4  วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำมาตรวัดน้ำและเครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียน กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนผู้จำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

๔.5  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ AS-Built drawing จำนวน ๕ ชุด และ File ในรูปแบบ Auto Cad จำนวน ๕ ชุด ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ในงวดสุดท้ายของการเบิกจ่ายตามสัญญา

4.6  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปิกอัพ 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 2,500  ซีซี. ที่มีสภาพการใช้งานได้ดี โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือสภาพการใช้งาน 90 % จำนวน 1 คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การต่อทะเบียน การทำประกันภัยและค่าซ่อม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในก่อกรณีเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ อันเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาส่วนภูมิภาคทั้งนี้โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันชั้น 1 ของรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาฯ ในวันทำสัญญาด้วย

- การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรม และอื่นๆ

- 5.1 เอกสารและคู่มือการทำงานและบำรุงรักษา

หลังทดสอบระบบแล้วให้ผู้รับจ้างจัดทำคู่มือการทำงานและบำรุงรักษาประกอบด้วย

- 5.1.1 คู่มือการติดตั้งใช้งาน การบำรุงรักษาและรายละเอียดอะไหล่ ค่ามาตรฐาน ขณะที่ใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น เป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่ (ถ้ามี) ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง

- 5.1.2หลักการทำงาน การปรับตั้งของระบบจ่ายสารเคมี

- 5.1.3จัดทำแผนและตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดทุกๆ 3 เดือน (90 วัน)

- 5.1.4จัดทำแผนและตรวจสอบซ่อมใหญ่ (Overhaul) ตามมาตรฐานผู้ผลิตทุกๆ 1 ปี ของเครื่องจ่ายสารเคมีทั้งหมด และเครื่องจักรอุปกรณ์ประเภททั้งหมดที่ได้ระบุไว้ ให้มีการทำแผนและตรวจสอบซ่อมใหญ่

- 5.1.5แบบฟอร์มมาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกๆ 1 วัน, 30 วัน, 180 วัน และ 1 ปี

- 5.1.6แบบฟอร์มมาตรฐานการแจ้งซ่อมสำหรับ กปภ. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์ขัดข้อง

- 5.1.7แบบฟอร์มมาตรฐานตอบรับสำหรับผู้รับจ้างตอบรับเมื่อได้รับแจ้งตามข้อ ๓.1.6

- 5.1.8แบบฟอร์มมาตรฐานผลการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

- 5.1.9การเสนอแนะส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำงานอย่างสมบูรณ์

- 5.2  หลังทดสอบระบบ ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ กปภ. ให้มีความเข้าใจ การใช้งานการ

- บำรุงรักษา ตามรายละเอียดในข้อ ๓.1

ให้ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารและคู่มือตามข้อ ๓.1 และแผ่น CD จำนวนอย่างละ 5 ชุด ที่

รับรองโดยคณะทำงานที่ กปภ.แต่งตั้งผู้รับจ้างจึงจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้

- 5.3  ผู้รับจ้างต้องรับประกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกรณีที่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่สามารถทำงาน

- ได้ หรือทำให้ทรัพย์สินของ กปภ.เสียหาย เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

- 5.4 เมื่อ กปภ.แจ้งข้อบกพร่องให้ผู้รับจ้างทราบตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อบกพร่องโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

- 5.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการแก้ไข หรือดำเนินการแก้ไขแต่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ กปภ.พิจารณาแล้วไม่มีเหตุอันควร กปภ.มีสิทธิ์จ้างให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผลงานที่ผู้อื่นดำเนินการให้ถือเป็นผลงานของผู้รับจ้าง ทั้งนี้กรณีที่ กปภ.ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นเหตุในการยกเลิกการรับประกันมิได้

- 5.6 กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลารับประกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบของผู้รับจ้างออกไป เท่ากับระยะเวลาที่ กปภ.ไม่สามารถใช้งานได้ นับตั้งแต่วันที่ กปภ. แจ้งข้อบกพร่อง จนถึงวันที่ได้แก้ไขหรือดำเนินการใดๆ แล้วเสร็จ

- 5.7 เมื่อผู้รับจ้างแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ให้เสนอผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ให้ กปภ.พิจารณาและรับรอง

6.	ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 240 วัน

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 43,270,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘.	ในการเสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้ง ละ ๘๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและในครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว